IRIS

Comando ad infrarossi per Intellibox

Manuale

modeltreno

______________digital line

Contenuto

1.	Descrizione

1.1	Funzionamento							  3

1.2	Collegamento							  4

1.3	Elementi di comando						  5

1.4	Comando locomotive						  5

1.5	Comando articoli magnetici			          	  7

1.6	Comando di itinerari	                             	           9

1.7	Power on/off							  9

2.	Modo dell’ Intellibox di segnalare IRIS

2.1    Selezione della modalità IRIS                                   10 					10

2.2	Selezione del canale di trasmissione			10

2.3	Le indicazioni							10

3.	Impostazioni speciali

3.1	Modifica delle opzioni speciali				12

3.2	IRIS come regolatore di marcia DC			12              		3.3	Inversione della direzione di marcia con (f+8)		13

3.4	Accesso diretto sul singolo gradino di marcia		14

3.5	Accesso diretto su 8 differenti scambi			15

3.6	Selezione diretta degli itinerari				15

3.7	Impiego di IRIS con controllo PC				16

3.8	Reset								16

2

1. Descrizione

1.1	Funzionamento

Il comando Intellibox ad infrarossi IRIS estende l’Intellibox alla manovra a distanza senza cavo in ambienti interni, con un raggio d’azione fino a 10 m.

IRIS consiste in un emettitore manuale con 38 tasti ed un ricevitore che deve essere collegato all’Intellibox mediante un cavo lungo  5 m.

Con IRIS possono essere selezionate tutte le locomotive dell’impianto digitale, così come possono essere azionate la loro direzione di marcia e la velocità, come anche le loro funzioni speciali.

IRIS può anche azionare tutti gli articoli magnetici ed attivare tutti gli itinerari di marcia che sono memorizzati nell’Intellibox  .

Con ciò IRIS è ancor più impiegabile, avendo un sistema di controllo a 4 canali di trasmissione i quali sono contraddistinti sul comando a distanza con i tasti A, B, C e D.

Ogni canale di trasmissione permette di controllare una distinta locomotiva oppure un singolo articolo magnetico.

Per es. sotto il canale A vengono controllate la locomotiva con indirizzo 15 e gli articoli magnetici da 1 a 4, mentre con l’aiuto del canale B viene controllata la locomotiva 20 e vengono azionati gli articoli magnetici da 13 a 16.

Quando è in funzione il comando a distanza, esso può venire commutato velocemente dall’una all’altra locomotiva con i diversi canali di comunicazione.

Se più giocatori utilizzano diversi comandi a distanza ( per ogni Intellibox  fino a 4 ) ogni giocatore mediante il canale di trasmissione assegnato può comandare le locomotive da lui prescelte, senza influenzare le locomotive degli altri giocatori, fino a che questi non avranno scelto lo stesso indirizzo di locomotiva.

IMPORTANTE   Per il funzionamento di IRIS con l’Intellibox occorre avere la versione del sistema Software livello 1.5 o superiore.

IRIS impiega per il controllo dell’Intellibox  4 canali di trasmissione.

Il canale di trasmissione può essere cambiato in ogni momento, mentre viene azionato uno dei tasti A, B, C o D.

Con ogni canale di trasmissione può essere prescelto, indipendentemente dagli altri canali, un indirizzo di locomotiva per il suo comando.

Inoltre in ogni canale possono essere inseriti per ogni tasto di articolo magnetico gli indirizzi di altri articoli magnetici.

Gli indirizzi prescelti per ogni canale vengono memorizzati nell’Intellibox durevolmente e stanno quindi a disposizione anche dopo lo spegnimento e la successiva accensione.

Nello stato di fornitura ai canali A, B, C e D  sono imputati gli indirizzi di locomotiva 1, 2, 3 e 4. Inoltre i tasti degli articoli magnetici di tutti i canali azionano gli indirizzi da  1 a 4 degli articoli magnetici.

Così, quando si vuole utilizzare un comando a distanza, con l’aiuto dei tasti dei canali si può cambiare rapidamente fra il comando di 4 locomotive e 4 gruppi ciascuno di 4 articoli magnetici.

3

Se vengono impiegati parecchi comandi a distanza, allora ogni comando a distanza può comandare una locomotiva mediante un canale di trasmissione, senza influire sulla locomotiva di un altro comando a distanza, che è regolato su di un altro canale di trasmissione.

  - Collegamento

Trasmettitore

Installare le batterie come descritto nello scomparto batterie sul lato posteriore

del comando a distanza.

Si devono impiegare batterie del tipo  LR03-AAA-1.5 V.

Ricevitore

Il ricevitore ad infrarossi viene collegato innestando il connettore DIN del cavo nella presa con indicazione “Lokmaus” sul lato posteriore dell’Intellibox.

Il ricevitore viene fornito con allegato un cuscinetto autoadesivo applicato sulla superficie posteriore piatta del ricevitore che va fissato alla parete posteriore  dell’impianto ferroviario. Come illustrato nello schizzo l’ambito attorno e fra il ricevitore ed il il trasmettitore deve essere assolutamente libero da ostacoli.

Il ricevitore deve sempre poter “vedere” il trasmettitore affinché sia possibile un funzionamento privo di inconvenienti. La direzione d’ingresso del ricevitore è il centro della coppa di copertura verticalmente al piano posteriore del ricevitore.

I

Comando IRIS

Ricevitore

impianto ferroviario modello

Nell’impiego si deve tenere il comando a distanza sempre rivolto in direzione del ricevitore. Sotto la coppa trasparente del ricevitore un LED rosso di controllo lampeggia quando il ricevitore ha ricevuto il segnale infrarosso di un comando a distanza.

In situazioni complesse, per es. un impianto ferroviario modellistico esteso in due stanze, è necessario operare con più ricevitori. In questo caso serve l’articolo Nr. 68520, ricevitore supplementare che viene fornito con un cavo ad Y per il collegamento all’Intellibox di altri ricevitori. All’Intellibox posso essere allacciati fino a 3 ricevitori.

NOTA   	Nel caso che IRIS dovesse funzionare con l’Intellibox assieme ad un Lokmaus 1, dovranno essere collegati assieme il Lokmaus ed il ricevitore d’infrarosso mediante il cavo ad Y (art. Nr. 66530) con la presa del Lokmaus sull’Intellibox.

4

Intellibox

Controllate, sotto la voce < Configurazione Sistema / Vers. Software > quale versione di software di sistema possiede il vs. Intellibox.

Nell’Intellibox c’è  < IRIS-Mode > a partire dalla versione software 1.5.

Se avete una versione software precedente, dovete procedere ad un aggiornamento del  Software.

Il dischetto necessario per l’aggiornamento è allegato ad ogni comando IRIS.

In alternativa si possono scaricare i File corrispondenti dal nostro sito Internet www.modeltreno.it .

Vi invitiamo a gestire il vostro aggiornamento così come è descritto in < Read-me-Datei > del dischetto.

1.3  Elementi di Comando

LED di Controllo

Lampeggia sempre finché viene azionato un tasto al comando a distanza.

Tasti di selezione

( loco )	Lancia l’indirizzo di selezione per locomotive

(  a )	Lancia l’indirizzo di selezione per articoli magnetici

(aa )	Lancia l’indirizzo di selezione per itinerari, o estingue itinerari

( stop )	Inserisce o disinserisce la tensione al binario

Tasti numerici

( 0 ) a ( 9 )	Per l’immissione degli indirizzi di locomotive, scambi ed itinerari

Comando locomotive

(  +  )	Accresce gradualmente le velocità della locomotiva

(  --  )	Riduce gradualmente la velocità della locomotiva

(  ) 	Direzione di marcia indietro ed arresto d’emergenza

(  )	Direzione di marcia avanti ed arresto d’emergenza

Funzioni speciali

(  f 0  )	Funzione speciale: accendere le luci

(  off  )	Funzione speciale: spegnere le luci

( f1 ) a ( f4 )	Funzioni speciali da  f1  ad  f4

(  f+4 )	Tasto commutazione per la selezione delle funzioni speciali  f5  a  f8

(  f+8 )	Tasto commutazione per la selezione delle funzioni speciali  f9 a  f12

(rosso)	commuta gli articoli magnetici,  a curva  o  rosso

(verde)	commuta gli articoli magnetici,  a diritto  o  verde

Tasti selezione del canale

( A ) a ( D )	Tasti per la selezione del canale di trasmissione

  - Comando locomotive

Selezione di un canale di trasmissione

Con ogni canale di trasmissione può essere comandato un indirizzo di locomotiva indipendentemente dagli altri canali.

5

·   Un canale di trasmissione viene selezionato mediante i tasti ( A ), ( B ), ( C )

o ( D ) .

Se tutti i 4 canali sono occupati con indirizzi di locomotive diverse, allora  può essere chiamata una delle locomotive prescelte rapidamente e semplicemente attraverso un cambio di canale.

Se più persone vogliono giocare su di un impianto con diversi trasmettitori, allora  si deve assegnare ad ogni giocatore un proprio canale di trasmissione.

La selezione delle locomotive avviene quindi sempre mediante l’immissione dell’indirizzo della locomotiva.

Immissione indirizzo di una locomotiva

- ( loco ) – Azionare il tasto.

- Richiamare l’indirizzo voluto mediante i tasti da ( 0 ) a ( 9 ). Come indirizzo vengono assunte le ultime 4 cifre inserite.

NOTA  La modalità di selezione può essere abbandonata istantaneamente con un nuovo azionamento del tasto ( loco ).

- L’indirizzo della locomotiva viene prima di tutto impostato, poi viene azionata una  delle seguenti funzioni :

(  f 0  ) /  ( off  )  --  Luce : accesa o spenta

(  +  )   /  (  --  )   --  Velocità : aumentare o ridurre

(  )   /   (  )   --  Stabilire la direzione di marcia

(  f1 )   /  (  f4 )    --  Attivare le funzioni speciali

NOTA	La modalità di selezione viene abbandonata automaticamente, se durante la modalità stessa non viene azionato alcun tasto nell’arco di 10 secondi.

Esempi :

- ( loco )  +  ( 1 ) + ( f 0 )

La locomotiva con l’indirizzo  1 viene selezionata e la luce accesa.

*    ( loco ) + ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) + ( 4 ) + ( 5 ) + ( 6 ) + ( + )

La locomotiva con l’indirizzo 3456, – solo le ultime quattro delle cifre immesse vengono interpretate come indirizzo, – viene selezionata,                               ( + )  accresce la velocità .

*    ( loco ) + ( 1 ) + ( 2 ) + ( loco ) + ( f 0 )

L’indirizzo della locomotiva già del canale non viene cambiato, poiché la modalità di selezione viene abbandonata mediante il comando ripetuto del tasto ( loco ), ma ( f 0 ) accende la luce della locomotiva già programmata.

Comandare la velocità

Con i tasti  ( + ) e ( -- ) la velocità della locomotiva viene aumentata o ridotta gradualmente.

Se i tasti vengono tenuti premuti, la velocità si modifica gradualmente fino a che il tasto viene rilasciato, ma infine o viene raggiunta la velocità massima oppure la locomotiva si ferma.

6

Scegliere la direzione di marcia

Mediante i tasti  (  ) indietro, e (  ) avanti, viene prescelta la direzione di marcia. Se uno dei tasti viene premuto mentre la locomotiva sta marciando, viene attuato in primo luogo un arresto d’emergenza e successivamente si inserisce la direzione di marcia voluta.

Arresto d’emergenza

Quando uno dei due tasti con freccia viene premuto mentre la locomotiva sta marciando, viene effettuato in primo luogo un arresto d’emergenza e poi viene inserita la direzione di marcia indicata dal tasto.

Comandare le luci

L’illuminazione delle locomotive può essere accesa con  ( f 0 )  e spenta con      ( off ).  Con il tasto  ( off ) l’illuminazione può anche rimanere accesa fino a che il tasto viene tenuto premuto.

Comandare le funzioni speciali

I tasti  ( f1 ),   ( f2 ),  ( f3 ) ed  ( f4 ) accendono e spengono le funzioni speciali da   f1 a  f4.

Mediante il tasto di commutazione  ( f+4 ) e la susseguente azione su uno dei tasti da  ( f1 )  a  ( f4 ) vengono attivate le funzioni speciali da  f5 a  f8.

Il tasto  ( f+8 ) funziona in modo analogo per comandare le funzioni speciali da f9  a  f12 (possibile dalla versione Software 2.0).

Se dopo l’azione sul tasto di commutazione non viene premuto alcun tasto di funzione speciale, ma qualsiasi altro tasto, viene interrotta la procedura avviata.

La modalità di selezione viene automaticamente abbandonata, se la nell’arco di 10 secondi dopo l’azione sui tasti ( f+4 ) oppure ( f+8 ), non viene azionato alcun altro tasto.

1.5  Comando di articoli magnetici

Selezione di un canale di trasmissione

Con ogni canale di trasmissione possono essere azionati direttamente ogni volta 4 articoli magnetici (p.es. scambi) mediante la coppia di tasti  rosso/verde indipendentemente dagli altri canali.

- Un canale di trasmissione viene prescelto con i tasti ( A ), ( B ), ( C ) e ( D ).

Nel caso i tasti degli scambi fossero occupati su tutti i 4 canali, in modo semplice e veloce, si può intervenire su 16 differenti articoli magnetici mediante un cambio di canale.

Se più persone vogliono giocare su di un impianto con diversi emettitori, si deve assegnare ad ogni giocatore un proprio canale di trasmissione.

La selezione dei differenti gruppi di scambi avviene poi sempre mediante l’immissione dell’indirizzo base dello scambio.

7

Immissione dell’indirizzo base dello scambio

I tasti degli scambi vengono occupati con gli indirizzi degli scambi, mentre alla coppia di tasti  rosso/verde  viene associato un indirizzo di base degli scambi. Le altre tre coppie di tasti ricevono automaticamente gli altri tre indirizzi successivi.

*    Azionare il tasto ( a )  .

*    Immettere l’indirizzo di base voluto mediante i tasti da ( 0 )  a  ( 9 ). Come

indirizzo vengono assunte le ultime quattro cifre immesse .

NOTA	La modalità di selezione può essere abbandonata mediante in nuovo azionamento del tasto  ( a ).

- L’indirizzo di base dello scambio viene assunto soltanto quando uno dei tasti seguenti viene premuto:

(rosso) –  Comanda  l’articolo magnetico  con l’indirizzo assegnato  per la

curva o sul rosso.

(verde) --  Comanda   l’articolo  magnetico  con l’indirizzo assegnato per il

diritto o sul verde.

NOTA	La modalità di selezione viene automaticamente abbandonata, se in fase di immissione nessun tasto viene premuto in un lasso di tempo di 10 secondi.

Esempi

- ( a )  + ( 1 ) + (rosso 1°)

Alla coppia di tasti a sinistra  rosso/verde  viene assegnato l’indirizzo di base 1. Le altre tre coppie di tasti ricevono automaticamente i tre relativi indirizzi successivi.  Il tasto (rosso 1°) aziona l’articolo magnetico con l’indirizzo prescelto ( qui 1 ) in posizione di curva o rosso.

- ( a ) + ( 5 ) + ( 6 ) + ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) + ( 4 ) + (rosso 3°)

Alla coppia di tasti a sinistra   rosso/verde  viene assegnato l’indirizzo di base 1234, poiché soltanto le ultime quattro cifre immesse vengono assunte come indirizzo. Le altre tre coppie di tasti ricevono automaticamente i conseguenti successivi indirizzi  da 1235  fino  1237.

Il tasto (rosso 3°) aziona l’articolo magnetico con l’indirizzo di base (qui  1234, più 2 quindi 1236) in posizione di curva o rosso.

- ( a ) + ( 1 ) + ( 2 ) + ( a ) + (rosso 1°)

L’indirizzo dell’articolo magnetico del canale non viene cambiato, poiché con l’azionamento del tasto  ( a ) dopo l’immissione del codice viene proprio abbandonata la modalità di selezione. Il tasto a sinistra (rosso 1°) comanda l’articolo magnetico con l’indirizzo già precedentemente assegnato, in posizione di curva o rosso.

Azionamento di articoli magnetici

Gli articoli magnetici vengono comandati, nel momento in cui viene azionato il tasto rosso o verde per l’indirizzo rispettivo.

Se per es. venisse associato allo scambio con indirizzo 11 il paio di tasti rosso/verde di sinistra, le successive tre coppie di tasti rosso7verde avrebbero i conseguenti indirizzi 12, 13 e 14.

8

- (rosso) – aziona l’articolo magnetico su curva o rosso

- (verde) – aziona l’articolo magnetico su diritto o verde

1.6  Comando di itinerari

Tutti gli itinerari che sono memorizzati nell’Intellibox, possono venire azionati mediante il comando a distanza .

- ( aa )  -  premere il tasto

- Mediante i tasti da ( 0 ) a  ( 9 ) immettere l’indirizzo dell’itinerario voluto

- Premere nuovamente il tasto  ( aa ) per far scattare l’itinerario.

NOTA 	Se dopo l’immissione delle cifre viene premuto un qualsiasi altro tasto, non 	viene eseguito alcun itinerario.

Nell’Intellibox valori validi per gli itinerari sono  1 – 48.

Solo entrambe le ultime due cifre immesse sono quelle utilizzate.

NOTA	La modalità di selezione viene automaticamente abbandonata, se nella fase di immissione non viene azionato nessun tasto nel lasso di tempo di 10 secondi.

Esempi

- (aa )  + ( 1 ) + ( aa )

L’itinerario 1  viene eseguito.

- ( aa )  + ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) + ( 4 ) + ( aa )

Viene eseguito l’itinerario 34, poiché soltanto le ultime due cifre immesse vengono valorizzate.

- (aa) + ( 1 ) + ( f 0 )

Non viene eseguito alcun itinerario, poiché l’esecuzione non è stata fatta scattare con il tasto  ( aa ).  Il tasto ( f 0 ) accende la luce alla locomotiva attualmente comandata.

1.7  Power  on/off

Con il tasto  ( stop ) si attacca e stacca la tensione ai binari dell’impianto.

2. Modo dell’Intellibox di segnalare IRIS

Dalla versione 1.5  del software, l’Intellibox possiede una modalità che controlla i canali di trasmissione  A, B, C e D del comando a distanza a infrarosso IRIS.

Nella modalità  IRIS, l’Intellibox  indica nella parte centrale del display tutte le attività del canale di trasmissione a distanza.

Per gli Intellibox che possiedono una versione del sistema software più vecchia occorre effettuare un aggiornamento del software.

9

  - Selezione della modalità IRIS

La modalità IRIS può essere selezionata con l’azionamento ripetuto del tasto [mode] oppure direttamente azionando uno dietro l’altro i tasti [mode] e [ 5 ].

Quando è selezionata la modalità  IRIS,  il segmento centrale del display contiene la seguente informazione.

m    12    | I R I S   |   lok     #

7        |  M O D E  |

  - Selezione del canale di trasmissione

Con l’azione sul tasto  [menu]  appare sul display la scrittura

I R I S  Canale                A

e quindi col menù di preselezione agendo sui tasti  [ + ]  e  [ ↓ ]  si può scegliere con  A,  B,  C  e  D  il canale di trasmissione da controllare.

La scelta deve essere poi confermata con il tasto  [ ↲ ].

  - Le indicazioni

Indirizzo di locomotiva

Con l’azione sul tasto ( loco ) del comando a distanza IRIS, il settore centrale del display dell’Intellibox  indica l’indirizzo della locomotiva valido al momento sul canale di trasmissione selezionato.  Ai lati vengono indicati inoltre i dati delle due locomotive sotto controllo sui due regolatori di marcia dell’Intellibox .

m     12   |   Lok   :    |  lok    #

7        |           23    |

Così, se in seguito per cambiare l’indirizzo della locomotiva vengono azionati tasti numerici del comando a distanza, si possono prendere dal display dell’Intellibox  i dati corrispondenti di altre locomotive.

Velocità e direzione di marcia

Se vengono cambiate velocità della locomotiva o direzione di marcia, così lo indica il display dell’Intellibox :

m     12   |          23   |  lok    #

7        |         25 ↑   |

Nel display vengono segnalati gli indirizzi delle locomotive sotto controllo al momento, il loro gradino di velocità momentaneo e l’attuale direzione di marcia.

Stato delle funzioni speciali

Se viene comandata una funzione speciale mediante il comando a distanza, il display mostra la denominazione della funzione ed il suo attuale stato con :

1 = funzione speciale attiva,    0 = funzione spenta.

10

m     12   |          23   |  lok    #

7        |    f 3  =  1   |

Indirizzi degli scambi

Se viene azionato il tasto  ( a ) del comando a distanza, viene in primo luogo indicato l’indirizzo dello scambio valido per la coppia di tasti esterna a sinistra.

m     12   |    _∠_   |  lok    #

7        |       1 2 0   |

Se l’indirizzo di base dello scambio viene cambiato sul comando a distanza, si		possono prendere i dati corrispondenti dal dispay dell’Intellibox.

Stato degli scambi

Se col comando a distanza viene azionato un articolo magnetico, il display mostra lo stato attuale dei quattro articoli magnetici al momento comandabili dal comando a distanza.

m     12   |    _∠_   |  lok    #

7        |    ■■■▀    |

quadrato basso =  artic.magnetico:  verde / scambio diritto / acceso

quadrato alto     =  artic.magnetico   rosso / scambio curvo / spento

Indirizzi degli itinerari

Se viene azionato il tasto itinerari ( aa )  del comando a distanza, il display lo mostra così:

m     12   |  _∠∠_  |  lok    #

7        |                   |

Se poi al comando a distanza viene immesso un numero d’itinerario coi tasti numerici, questa immissione può essere controllata sul display dell’Intellibox.

Stato degli itinerari

Se dal comando a distanza viene richiamato un itinerario, dal display dell’Intellibox si può apprendere come avviene lo svolgimento dell’itinerario nella modalità itinerari.

m   12    │ _∠∠_ │ Lok   #

7        │  1 /  10   │

Nel display, al centro in basso, risulta l’indicazione del numero di gruppo e dell’itinerario con una barra rotante in mezzo. Tutto questo viene mostrato fino a che tutti passi per lo svolgimento delle manovre dell’itinerario sono stati elaborati  dall’Intellibox ,

11

3.  Impostazioni speciali

Tutte le speciali funzioni dell’ IRIS  descritte in questo capitolo vengono .impostate sulle varianti delle Opzioni Speciali dell’Intellibox.

3.1  Modifica delle opzioni speciali

Il modo di lavorare dell’Intellibox può essere influenzato dalle differenti Opzioni Speciali.  Ogni Opzione Speciale può venire selezionata con un numero di riconoscimento e può essere variato il suo valore .

- Premere tasto  [menu] ,

- Premere tasto  [mode] ,

- Sfogliare con il tasto [  ]  fino all’iscrizione < Opzioni speciali >

- Avanti con il tasto  [] ,

O p z. i o n e   S p e c i a l e

Nr.     . . . 1     =       - - - - - - -

- Inserire il numero di identificazione dell’Opzione Speciale nel primo campo

d’impostazione dopo  “Nr.” .

- Con il tasto [] il cursore passa nel campo d’immissione di destra.

- Inserire il valore voluto per questa Opzione Speciale .

- Premere il tasto [ ↵ ].

- Un “ ∗ “ nel display indica che l’Opzione Speciale è attivata..

- Col tasto  [menù]  si ritorna alla modalità di marcia.

Con il tasto [C] possono essere semplicemente cancellate le impostazioni errate.  Se con il tasto [C] venisse cancellata l’intera immissione dati, così che non appare più alcuna cifra nel campo indirizzi, con una rinnovata azione sul tasto  [C]  può essere richiamato il valore d’impostazione di fabbrica.

3.2  IRIS come regolatore di marcia  DC

Nell’impostazione di fabbrica di IRIS il comando di una locomotiva è conforme al comando locomotive dell’Intellibox in modalità di marcia  AC .

Mediante i tasti  ( + ) e ( -- )  la velocità viene rispettivamente aumentata o ridotta, mentre con i tasti (  ) per avanti e (  ) per indietro viene scelta la direzione di marcia.

Gli utilizzatori che sono abituati a governare locomotive con pulpito di comando marcia nella modalità DC, hanno la possibilità di adattare il comportamento di IRIS alla modalità di pulpito per comando marcia DC.

Modalità pulpito comando-marcia-DC  con i tasti  più  e meno

Per impostare IRIS nella modalità di pulpito per marcia-DC,  devono essere modificate le seguenti Opzioni Speciali dell’Intellibox :

12

Opzione Spec.  732 = 27;  Modalità pulpito per marcia-DC,  col tasto  ( + )

Opzione Spec.  733 = 28;  Modalità pulpito per marcia-DC,  col tasto  ( -- )

Nella modalità di pulpito di comando marcia-DC  la locomotiva marcia dalla posizione di ferma  verso avanti se viene azionato il tasto ( + ).  Se il tasto ( + ) viene mantenuto azionato, la velocità della locomotiva aumenta gradualmente.

Se viene azionato il tasto ( -- ) nella posizione di locomotiva ferma, essa si avvia all’indietro e se il tasto viene mantenuto premuto, la locomotiva marcia  gradualmente sempre più veloce.

Con una locomotiva in marcia, la sua velocità può venire ridotta ogni volta con l’azione sull’altro tasto. Nella marcia avanti ciò avviene mediante il tasto ( -- )   e nella marcia indietro col tasto ( + )  .Se viene tenuto azionato il tasto, la velocità della locomotiva si riduce fino all’arresto di essa.  Se la locomotiva dovesse successivamente marciare nella direzione opposta, si deve rilasciare brevemente il tasto ed azionarlo di seguito nuovamente .

Modalità pulpito comando marcia-DC con i tasti a freccia

Se per la modalità del comando marcia-DC  invece dei tasti ( + ) e ( -- ) si vogliono impiegare i tasti (  ) e  (  ) , devono essere così modificate le seguenti Opzioni Speciali:

Opzione  Spec.  716 =  27,  Modalità pulpito per marcia-DC  col tasto (  )

Opzione  Spec.  717 =  28,  Modalità pulpito per marcia-DC  col tasto (  )

Se vengono lasciate le opzioni speciali  732 e 733 sul valore d’installazione di fabbrica, la velocità della locomotiva può essere impostata con i tasti   ( + )  e    ( -- ) come avviene abitualmente.

Cambiamento rapido della velocità

Una ulteriore possibilità è quella di impiegare i tasti inutilizzati per la modifica della velocità a grandi passi.  In questo caso sono da modificare le seguenti Opzioni Speciali :

Occupare i tasti a freccia

Opzione  Spec.  716 =  23;  (  ) Il tasto riduce la velocità a grandi passi.

Opzione  Spec.  717 =  26;  (  ) Il tasto aumenta la velocità a grandi passi.

Occupare i tasti  più  e  meno

Opzione  Spec.  732 =  23;  ( + )  Il tasto aumenta la velocità a grandi passi.

Opzione  Spec.  733 =  26;  ( -- )  Il tasto riduce la velocità a grandi passi.

L’ampiezza del salto per l’aumento della velocità a grandi passi viene impostata mediante l’Opzione Speciale  769.  L’impostazione di fabbrica è di 4 passi per ogni pressione del tasto.

3.3 Inversione di marcia mediante  (f + 8)

Se le funzioni complementari  f 9  fino  f 12  non vengono utilizzate,  al tasto

( f+8 )  gli si può attribuire la funzione di un commutatore di direzione.

13

Commutazione di direzione

Opzione Spec.  730 =  43; ( f+8 ) emette per la locomotiva il livello di marcia “0” (arresto d’emergenza) ed inverte la direzione di marcia

Cambiamento rapido di velocità nella modalità con pulpito di marcia AC

Sui tasti (  ) e (  )  ora può essere caricata la funzione di cambio rapido in AC della velocità a grandi passi .

Opzione  Spec.  716 =  23;  (  )  riduce la velocità a grandi passi.

Opzione  Spec.  717 =  26;  (  )  innalza la velocità a grandi passi.

L’ampiezza del salto per l’aumento della velocità a grandi passi viene impostata mediante  l’Opzione Speciale  769.  L’impostazione di fabbrica è di 4 passi per ogni pressione di tasto.

3.4  Accesso diretto sul singolo gradino di marcia della loco

Nell’impostazione di fabbrica di IRIS, i tasti numerici vengono utilizzati soltanto nella modalità di ingresso per immettere gli indirizzi delle locomotive, degli scambi o degli itinerari.

E’ possibile di occupare i tasti numerici con i gradini di velocità in modo tale che nel funzionamento come pulpito di marcia possa venire selezionata una velocità prefissata con la pressione di un tasto. L’occupazione dei tasti numerici con i livelli di velocità avviene con le Opzioni Speciali da  780  a  789.   In questo caso l’Opzione Speciale 780 vincola quale funzione deve venire emessa con il tasto ( 0 ) e la  789  cosa deve essere emesso mediante il tasto  ( 9 ) .

Opzione Spec. Nr. 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 Opzione Spec. Valore 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Mediante i tasti numerici con questa impostazione possono essere direttamente

prescelti i gradini di velocità in passi del 10% circa.

|  | Tasto Numero 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gradino a 14 passi 1 2 4 5 7 8 9 11 12 14 Gradino a 28 passi 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 Gradino a 31 passi 1 4 7 11 14 17 21 24 28 31 Gradino a 128 passi 1 15 29 43 57 70 84 98 112 126 |
| --- | --- |

Se il tasto  ( 0 ) dovesse venire impiegato per l’arresto della locomotiva, il tal caso l’Opzione Speciale  780  deve essere impostata sul valore  29.

Nell’impostazione di fabbrica tutte le sopraddette Opzioni Speciali ricevono il valore  255.  Con questa impostazione i tasti non sono attivi nell’esercizio di pulpito di marcia, ma vengono utilizzati soltanto per l’immissione di indirizzi.

14

  - Accesso diretto su  8  diversi scambi

IRIS si lascia programmare in modo che mediante i tasti rossi e verdi viene azionato di volta in volta uno scambio.  Complessivamente infine si lasciano  azionare per canale 8 scambi aventi indirizzi successivi. Quando viene azionato uno dei tasti rossi o verdi viene cambiata l’attuale posizione dello scambio ogni volta nell’altra posizione.

Per poter sfruttare questa modalità d’esercizio debbono essere cambiati i valori di tutte le seguenti Opzioni Speciali

Tasto 1 2 3 4 5 6 7 8 Opzione Spec. numero 740 742 744 746 741 743 745 747 Opzione Spec. valore 140 141 142 143 144 145 146 147

Per es.  se viene assegnato l’indirizzo base dello scambio 1 al tasto rosso a sinistra, gli altri tasti degli scambi ricevono i sette successivi indirizzi così:

Tasti

Rossi        ( 1 )   ( 2 )   ( 3 )   ( 4 )

____________a________

Tasti

Verdi      ( 5 )   ( 6 )   ( 7 )   ( 8 )

3.6  Selezione diretta di itinerari

I tasti rossi e verdi, che vengono utilizzati per azionare gli scambi, possono essere impiegati in unione col tasto  (aa )  per il richiamo di  8 itinerari già reimpostati.

Per questo devono essere memorizzati nelle Opzioni Speciali da  791 a 798   i codici per gli itinerari desiderati. I codici per gli itinerari da 1 a 48 sono espressi da 201  fino a 248.

Tasto 1 2 3 4 5 6 7 8 Opzione Spec. Numero 791 793 795 797 792 794 795 798 Opzione Spec. Valore 201 202 203 204 205 206 207 208

Per es. con i tasti degli scambi vengono manovrati gli itinerari da 1 ad 8.

Tasti

Rossi	( 1 )   ( 2 )   ( 3 )   ( 4 )

________a_________

Tasti

Verdi	( 5 )   ( 6 )   ( 7 )   ( 8 )

Nell’impostazione di fabbrica le Opzioni Speciali da  791 a 798  ricevono il valore 255. Con questa impostazione non può essere manovrato alcun itinerario con i tasti rossi e verdi.

15

3.7  Utilizzare  IRIS  con il	controllo PC

IRIS può essere impiegato anche con il controllo PC, se un PC è collegato all’Intellibox.   Per questo a seconda dell’impostazione dell’Intellibox, possono essere inviati al computer tutti gli ordini IR ricevuti oppure anche soltanto quelli stabiliti. Inoltre possono essere riservati tasti con comandi che presso lo stesso Intellibox non hanno alcun compito di comando, ma che in un programma di PC possono venire interpretati.  In ogni modo si deve adoperare un programma di controllo con PC, che può interpretare i comandi IR e quindi possa reagire in conseguenza.

Riguardo ai particolari tecnici per l’impiego di IRIS in collegamento con un controllo mediante PC noi vi rimandiamo alla documentazione tecnica per il protocollo d’interfaccia  dell’Intellibox.  Questa documentazione si trova nella nostra pagina Internet :  www.modeltreno.it

  - Reset

Per riportare Opzioni Speciali modificate nuovamente alla propria impostazione di fabbrica, si deve procedere nel modo seguente:

- Premere tasto  [menu] ,

- Premere tasto  [mode] ,

- Sfogliare con il tasto [  ]  fino all’iscrizione < Opzioni speciali >

- Avanti con il tasto  [] ,

O p z.     S p e c i a l e

Nr.     . . . 1    =  - - - - -

- Inserire nel primo campo d’impostazione dopo “Nr” ,il numero che identifica l’Opzione Speciale di cui si vuole ripristinare nuovamente il valore iniziale d’installazione di fabbrica .

- Con il tasto [] il cursore passa nel campo d’immissione di destra. In esso appare il valore attualmente impostato per l’Opzione speciale.

- Dopo 2 pressioni successive del tasto [C] , appare nel campo di destra il valore d’impostazione di fabbrica.

- Premere il tasto [ ↵ ].

- Un “ ∗ “ nel display indica che l’Opzione Speciale è attivata..

- Col tasto  [menù]  si ritorna alla modalità di marcia.

16